“江苏省建筑装饰优质工程奖”复查工作细则（试行）

1、宗旨。

1.1、规范复查工作行为，体现公平公正公开，促进我省装饰装修行业健康发展。

2、依据。

2.1、国家和地方政府颁布的法律法规，现行的行业规范、标准和有关强制性条文；

2.2、《全国建筑工程装饰奖评选办法》；

2.3、《江苏省建筑装饰优质工程奖（紫金杯）评审办法》。

3、复查项目。

3.1、复查包括实体工程和工程资料两大部分；

3.2、复查实体工程以观感质量检查为主；

3.3、复查工程资料，包括：申报资料和过程资料。对申报资料，须在现场核对原件；对过程资料采用抽查办法（见7.2）。

4、复查细则。

4.1、为与中装协国优工程评审办法接口，参照《全国建筑工程装饰奖工程复查实施细则》的有关条款；

4.2、公共建筑装饰类复查细则（附件一）；

4.3、公共建筑装饰设计类复查细则与《复查表》合二而一（见附表二）；

4.4、建筑幕墙类复查细则与《复查表》合二而一（见附表三）。

5、评价方式。

5.1、通过复查对申报工程进行评价，采用一票否决、扣分和加分三种方式。

5.2、一票否决。

5.2.1、必要文件须真实有效，有一项不合格或不符合要求的。包括：中标通知书、合同书、工程施工许可证、质量监督机构同意竣工验收备案或具有建设单位签署的竣工验收意见材料、消防验收合格证明、室内环境检测合格报告等；

5.2.2、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载，没有经设计及有关单位认可的；

5.2.3、分项工程违反有关强制性条文并且无法整改的。

5.3、扣分。

5.3.1、以复查细则内容为标准，每发现一项不符合，视轻重程度扣1---3分。

5.4、加分。

5.4.1、工程总体印象特别突出，可酌情加1---5分，但须有书面点评和说明。例如：设计效果、空间比例尺度、色彩协调、选材合理、使用布局合理、独特地域文化内涵、节能环保等方面；

5.4.2、四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）运用成果比较突出，有书面总结材料，得到甲方、监理等参建方的认可，酌情加1---5分。

6、观感质量复查。

6.1、根据工程具体情况，确定观感质量复查项目和内容；

6.2、根据工程具体情况，确定抽查部位。抽查部位应涵盖该工程中标通知书或合同确定的标段和范围的有关分项工程内容。

7、工程资料复查。

7.1、需核对原件的申报资料：中标通知书、合同书、工程施工许可证、质量监督报告或备案文件、消防验收合格证明、室内环境检测合格报告、建造师（项目经理）证书、决算书等。

7.2、需重点抽查的过程资料：

7.2.1、材质证明（合格证、复验报告等）、施工文件、隐蔽记录、质量验收、竣工图及其它；

7.2.2、抽查内容和数量由复查组决定。

8、现场复查流程。

8.1、听取项目经理介绍工程情况------征求甲方意见-------核对和查阅有关原件和资料------确定检查路线和抽查部位------意见反馈；

8.2、复查开始前应以座谈会的形式，双方交流情况，便于复查工作有序进行；

8.3、复查应有一定的时间保证，一千万以上工程不少于半天；

8.4、记录参加座谈会的甲方人员姓名、职务和联系方式；

8.5、核对参加座谈会的项目经理身份。

9、复查组组成。

9.1、从省装饰协会专家库中，随机抽取专家组成；

9.2、复查组专家应参加省装饰协会举办的研讨学习并取得专家证书；

9.3、复查组专家应承诺廉洁自律；

9.4、发现四新。企业四新运用时有发生，但往往疏于总结。复查组应利用自有专业和专长，帮助企业总结提高，并在行业内宣传推介。

9.5、负责复查工程汇总和排序（附表四），书面总结复查工作。

10、其他。

10.1、本细则以公共建筑装饰类为主线。如涉及建筑幕墙类、公共建筑装饰设计类，有不相适应处，可据实调整。例如5.2“一票否决”，建筑幕墙类按附件三；建筑装饰设计类按附表二。再如7.1“需核对原件的申报资料”，建筑幕墙类按附件二；建筑装饰设计类按附表二；等等。

10.2本细则（试行）在通过实际运行和收集各方意见后，再行修订和定稿

江苏省装饰装修行业协会

二00九年四月三十日

附件一：公共建筑装饰类复查细则表。

一票否决项：

| （一）关于申报材料原件核对 | 1、中标通知书；2、合同书；3、工程施工许可证；4、质量监督机构同意竣工验收备案或具有建设单位签署的竣工验收意见材料；5、消防验收合格证明；6、室内环境检测合格报告 说明：凡从甲方或有关单位索取的复印件，须有原件持有单位加盖红章，可视同原件。 |
| --- | --- |
| （二）关于拆改 | 改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载，没有经设计及有关单位认可的。 |
| （三）关于强制性条文 | 分项工程违反有关强制性条文并且无法整改的。 |

二、过程资料：标准分15分 。每发现一项不符合，视轻重程度扣1---3分。

| 复 查 内 容 |  |
| --- | --- |
| 材质 证明 | 1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。 |
|  | 2、室内天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200m2进行放射性指标复验；人造板面积大于500m2进行游离甲醛含量或释放量复验；水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂的VOCs和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂的VOCs、苯、TDI含量的检测报告 |
| 施工 文件 | 施工组织设计、技术交底、施工日志 |
| 隐检 记录 | - 地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检。 |
|  | 2、防水、水电、设备等隐检。 |
| 质量 验收 | 1、分部、子分部、分项质量验收记录。 |
| 竣工 图 | 1、竣工图装订成册，加盖竣工图章。 |
|  | - 主要部位的竣工图与实际不符。 - 石材干挂的钢结构节点图。 |
| 其它 | 1、资料的规范、准确、完整。 |

三、吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装等）：标准分25分。

每发现一项不符合，视轻重程度扣1---3分。

| 复 查 内 容 |  |
| --- | --- |
| 一般 观感 | 1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗糙不协调。 |
|  | 2、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 |
| 石膏板 吊 顶 | 1、板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。 |
|  | 2、迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。 |
| 金属板 吊 顶 | 1、板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。 |
|  | 2、板面下挠变形明显，板面不洁净。 |
|  | 3、边龙骨变形，与板面接触不严。 |
| 纤维板吊 顶 | 1、板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。 |
|  | 2、明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。 |
| 玻璃 吊顶 | 1、局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。 |
|  | 2、图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。 |
| 其 它 | 1、不符合规范的其它质量问题。 |

四、墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等）：标准分30分

每发现一项不符合，视轻重程度扣1---3分。

| 复 查 内 容 |  |
| --- | --- |
| 一般观感 | 1、墙面阴阳角不方正、顺直；电器面板与墙面不顺色；交接不严密，横线条高于竖线条。 |
| 饰面砖 工 程 | 1、饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确。 |
|  | 2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。 |
| 饰面板 工 程 | 1、石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。 |
|  | 2、石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。 |
|  | 3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。 |
|  | 4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。 |
| 裱 糊 与软包 | 1、壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓；拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝。 |
|  | 2、软包饰面不平整、布面走向不一致，面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。 |
| 玻璃板 墙 面 | 1、玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。 |
|  | 2、接缝不平直、勾缝不密实平整。 |
| 涂饰墙面 | 1、油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。 |
| 门窗安装 | 1、木门窗（扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆； 2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。 |
| 固定家具及细部 | 1、木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。 |
|  | 2、阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。 |
| 洁具安装 | 1、洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢。 |
|  | 2、卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。 |
| 其 它 | 1、不符合规范的其它质量问题。 |

五、地面工程（含楼梯、栏杆、扶手等）：标准分30分

每发现一项不符合，视轻重程度扣1---3分。

| 复 查 内 容 |  |
| --- | --- |
| 一般观感 | 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果 |
| 木地板地面 | 1、条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 |
| 板块地面 | 1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。 |
|  | 2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显。 |
|  | 3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。 |
| 地毯地面 | 1、地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。 |
| 防静电及塑胶地板 | 1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。 |
|  | 2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。 |
| 栏杆、 扶手 | 1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀 |
|  | 2、栏杆立柱固定不牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。 |
|  | 3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。 |
| 地漏 | 1、地漏是否在地砖（块）中央。 |
| 其它 | 1、是否做防滑处理 |
|  | 2、不符合规范的其他质量问题 |

附件二：

江苏省建筑装饰工程奖（建筑幕墙类）申报资料内容

1、企业营业执照

2、企业设计资质证书

3、企业施工资质证书

4、企业安全生产许可证

5、企业质量体系认证证书

6、项目经理资质证书

7、工程合同书

8、结算书

9、竣工验收证明（包括质量监督部门意见）

10、工程消防验收合格证明

11、幕墙四性报告

12、结构胶相容性试验报告

13、石材放射性试验报告

14、锚固拴拉拔试验报告

15、有关节能合格的证明

16、隐蔽工程的性能检测记录

17、幕墙计算书

附件三：

2010年江苏省建筑装饰优质工程奖申报资料复查否决项（建筑幕墙类）

| 内 容 | 备 注 |
| --- | --- |
| 1．缺消防报告 |  |
| 2．缺工程验收合格备案证书 |  |
| 3．缺四性试验报告（抗风压、水密性、气密性和平面变形性） |  |
| 4．缺相容性试验报告 |  |
| 5．使用不合格结构胶和过期结构胶 | 原第五条：缺石材放射性报告已删掉 |
| 6．缺锚固栓拉拔试验报告 |  |
| 7．计算书严重错误或设计强度不够 |  |
| 8．没有竣工图纸、图纸签字手续不全、图纸不完整 |  |
| 9．工程未交付使用、无业主意见 |  |
| 10．工程无隐蔽工程记录和检测报告，工程存在严重质量隐患 |  |
| 资料审查结论 1、合格； 2、基本合格； 3、不合格。 |  |
| 审查意见： 审查人： 年 月 日 |  |
| 备注： 经办人： 年 月 日 |  |

附表一：

2010年江苏省建筑装饰优质工程奖（公共建筑装饰类）复查表

工程名称：                                  申报单位：

甲方代表：                                  项目经理：

| 内 容 | 扣 分 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轻微 | 较重 | 严重 |  |
| 1、扣分 |  |  |  |  |
| 1．1过程资料标准分15分 |  |  |  |  |
| 1．2吊顶工程（含灯具、风口、喷淋、检修口安装等）标准分25分 |  |  |  |  |
| 1．3墙柱面工程（含门窗、固定家具、卫浴设备安装、细部工程等）标准分30分 |  |  |  |  |
| 1．4地面工程（含楼梯、栏杆、扶手等）标准分30分 |  |  |  |  |
| 2、加分 |  |  |  |  |
| 2.1、工程总体印象特别突出 （1---5分） | 加分□ |  |  | （另附书面材料） |
| 2.2、四新 （1----5分） | 加分□ |  |  | （另附书面材料） |
| 3、一票否决 |  |  |  |  |
| 总得分：（ ） | 排序：第 □ 名（总数 ） |  |  |  |
| 综合评价意见 | 推荐：□ 不推荐：□ |  |  |  |
| 复查组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |

附表二：

2010年江苏省建筑装饰优质工程奖（公共建筑装饰设计类）

复 查 表

申报单位：                              工程名称：

甲方代表：                              主设计师：

| 序 号 | 复查项目 | 扣分标准 | 否决项 | 标分 | 实得 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照、设计资质、主要设计人员技术职称证书、设计合同、用户意见。 | 企业营业执照（ ）、设计资质（ ）、主要设计人员技术职称证书（ ）、设计合同（ ）、竣工验收证明（）、质量监督报告或备案证明（ ）、消防验收证明（ ）、室内环境检测证明（ ）、工程结算报告（ ）、用户意见（ ）。 | 缺相关必要的资料 （下划线） | 10 |  | 查：资料原件或盖有存档单位印章的复印件 |
| 2 | 1．竣工图设计说明；2．竣工图纸。包括： 1）工程所有的平面、立面、剖面图，主要节点图、构件图等； 2）图纸应完整、清晰，审批手续齐全并盖有竣工图章。 | 竣工图设计说明： 1. 竣工图中每出现一处差错或不符合规范要求扣1～2分（ ）； 2．图纸未经审批没盖竣工图章扣3～5分（ ）； 3．部分平面、立面、剖面图，主要节点图不全或有错误,每一项扣2～5分（ ）； 4．节点设计不符合标准、规范要求，每发现1处扣5分（ ）； 5．竣工图与工程现场不符,每发现一处扣3～5分（ ）； 6．工程主要竣工图纸或竣工图存在严重问题（ ） | 缺工程主要竣工图纸或竣工图存在严重质量问题 | 25 |  | 查：竣工图纸的设计说明和竣工图纸 |
| 3 | 总体印象 |  |  | 10 |  | 查：竣工图纸和工程现场 查：竣工图纸和工程现场 |
| 4 | 功能布局 |  |  | 25 |  |  |
| 5 | 色彩效果及灯光效果 |  |  | 10 |  |  |
| 6 | 采取有效的建筑节能措施 | 有建筑节能措施并提供证据 (根据工程情况可打5～20分) |  | 20 |  | 查： 1、竣工图纸；2、工程使用材料；3、工程现场。 |
| 7 | 工程采用新材料、新工艺；获得专利；设计单位参加过国家建筑标准编制等科研工作等。 | 附加分：采用新材料( )、新工艺( )、获得专利( )，设计单位科研项目（ ） 并提供证据，最多增加20分 |  | 20 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．工程现场； 3．申报单位提供证据。 |
| 8 | 总 分 合 计 |  |  | 120 |  |  |
| 9 | 复查组评价意见： 推荐：□ 不推荐：□ |  |  |  |  |  |
| 复查组签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、每项扣分不得超过标准分。

2、扣分项后有（  ），复查未发现问题打（ ∨ ）；发现严重问题打（ × ）；存在部分存在问题打（∨ × ）；本工程无此项目打基础（ o ）。

3、在附加分栏中，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ o ），并书面说明。

附表三：             2010年江苏省建筑装饰优质工程奖（建筑幕墙类） 复查表

申报单位：                                                               工程名称：

甲方代表：                                                               项目经理：

| 序 号 | 复查项目 | 扣分标准 | 否决项 | 标准分 | 实得分 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照、设计资质、施工资质、项目经理资质； 工程合同、竣工验收资料、消防验收证明、工程验收合格备案证书、工程结算报告；用户意见（ ）； | 企业营业执照（ ）、设计资质（ ）、施工资质（ ）、项目经理资质（ ）； 工程合同（ ）、竣工验收资料（ ）、消防验收证明（ ）、工程验收合格备案证书（ ）、 工程结算报告（ ）；用户意见（ ） | 缺相关必要的资料 | 20 |  | 查：企业资质、资料原件或盖有存档单位印章的复印件 |
| 2 | 1．竣工图设计说明： 内容包括：设计依据、设计标准、幕墙类型、幕墙物理性能、所用材料、五金附件、加工制作技术要求等； 2．竣工图纸： 内容包括： 1）工程所有幕墙的平面、立面、剖面图，主要节点图（包括防火、防雷节点、封口节点等）、构件图等； 2）幕墙设计应符合相关规范要求； 3）图纸应完整、清晰，审批手续齐全并盖有竣工图章； | 竣工图设计说明 1. 有设计说明,若没有则扣10分（ ）； 2．设计说明内容完整,每缺1项或有差错扣2分（ ） 竣工图 3． 竣工图中每出现一处差错或不符合规范要求扣1～2分；（ ） 4．图纸未经审批没盖竣工图章扣3～5分；（ ） 5．部分平面、立面、剖面图、构件图，主要节点图不全或有错误,每发现一项扣2～5分；（ ） 6．节点设计不符合标准、规范要求每发现1处扣5分；（ ） 7．竣工图与工程现场不符,每发现一处扣3～5分；（ ） 8．缺工程所用幕墙类型图纸,每缺一种类型扣10～15分（ ）。 9．工程主要幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重问题（ ） 10．结构胶未标注厚度和宽度；受力焊缝未标注高度和长度；后置锚栓未标注抗拔设计值。每发现一处扣5分。（ ） | 缺工程主要幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重质量问题 | 40 |  | 查：竣工图纸的设计说明和竣工图纸 |
| 3 | 建筑幕墙结构计算书 1．正确、合理选择设计计算参数（风荷载、地震作用、自重等计算参数）计算和作用效应组合计算； 2．正确选择计算单元，清晰的受力分析； 3．正确合理的材料力学特性取值; 4．工程所有的幕墙类型都应有计算； 5．计算项目应齐全、完整不缺项，并有明确的结论，满足工程设计要求； | 1．设计参数、材料力学参数、选择有误，每发现一项扣5～10分; （ ） 2． 有意放大型材截面系数；压弯构件未进行稳定性验算。每发现一处扣10分（ ） 3． 计算书不完整或缺项,每发现一项扣5～10分; （ ） 4． 计算报告没有审批手续或盖章扣8～10分; （ ） 5．工程所用幕墙类型图纸中,每缺一种工程类型竣工图扣15分; （ ） 6．计算出现严重错误；（ ） 7．计算没有明确结论或不能满足工程设计要求;（ ） | 1.计算出现严重错误或缺两项或两项以上幕墙类型计算 2.计算没有明确结论或不能满足工程设计要求 | 50 |  | 查：建筑幕墙结构计算书、建筑幕墙热工计算书 |
| 4 | 幕墙主要材料选用及其质量要求 1．工程所用材料都应有合格证，其中重要材料，如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、铝板、石材等），受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等），密封胶条等应提供质量保证资料或性能检测报告； 2．硅酮结构胶、耐候密封胶应按国家、行业有关要求采购、使用；供应厂家提供合格证和性能检测报告等； 3．一个工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶配套使用； 4．幕墙用材料应进行入库检查，没有合格证或未经检验合格的材料不得使用；（有的材料使用前应进行复验（见第5项） 5．进口材料，五金附件等应有商检报告。 | 1．主要材料选用不符合标准、规范要求，存在严重质量问题;（ ） 2．部分材料存在质量问题，但不影响安全使用，每发现1处扣5～10分；（ ） 3．主要材料（型材、面板）、受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等）五金附件等合格证、材质报告或性能检测报告，每发现缺一项扣1～3分；重要材料则扣5～10分；（ ） 4．幕墙玻璃不是安全玻璃(全玻璃幕墙除外)扣15分；（ ） 5．玻璃肋支撑点驳幕墙的玻璃肋未使用钢化夹胶玻璃，每发现一处扣15分（ ） 6．施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（ ） 7．主要材料、紧固件及附件等入库检查记录，每发现一项扣1～2分；（ ） 8．一个同类幕墙工程使用两种或两种以上品牌胶扣10分；（ ） 9．石材幕墙中仍使用云石胶，每发现一处扣5分（ ） 10．进口材料无商检报告，每发现缺一项，扣2分。（ ） | 1.主要材料质量严重不符合标准、规范要求； 2．提供的主要材料质量证明资料与工程所用材料不符 3．使用不合格胶或过期胶； 4. 施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）。 | 60 |  | 查： 1．支承材料、面板材料、胶及胶条、五金附件等合格证及质量保证资料或性能检测报告； 2．硅酮结构胶、耐候密封胶供应厂家、胶的牌号、批号、质保书等； 3．主要材料（铝型材、钢材、玻璃、铝板、石材、转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓、硅酮结构胶、耐候密封胶） 3．材料验收记录等。 |
| 5 | 幕墙性能检测及材料的复验 1．幕墙建筑物理性能检测报告 2．材料复验 1）主要受力型材（铝型材、钢材）面板（铝板、铝塑板）材料的复验报告； 2）主要受力螺栓、化学螺栓力学性能检验报告等； 3）连接件、预埋件的焊缝质量检测报告； 4）石材的抗弯强度检验报告； 5）后置埋件现场拉拨力检测报告等。 3．硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告； 4．隐框、半隐框板块的实物剥离试验； 5．淋水试验记录； 6．防雷检测报告。 | 1．幕墙物理性能检测报告；（ ） （1）．工程并非所有幕墙做建筑物理性能检测时，每缺少一种幕墙性能检测扣5分；（ ） （2）．主要材料等按规定复验，而未进行复验，每发现一项扣3～6分；（ ） 2．使用后置埋件时,现场拉拨力检测报告：（1）少部分后置埋件需现场拉拨力检测的，每少检一种或检测数量达不到规定要求扣10分；（2）用背栓连接的石材幕墙，未做背栓抗拨力检测或检测数量达不到规定要求，每发现一处扣10分。 3． 硅酮结构密封胶在省级以上主管部门认可的检测机构做的胶的相容性、粘结性试验报告；（ ） 4．仅做结构胶的相容性、粘结性试验，未做耐候密封胶的相容性检测扣10分；（ ） 5．缺石材幕墙密封胶的污染性检测扣5分（ ） 6．缺石材应做的抗弯强度复验报告扣10分；（ ） 7．连接件、预埋件的焊缝质量检测记录每发现1项扣5分；（ ） 8．板块实物剥离试验、淋水试验或防雷检测等，每发现一项5～10分（ ）。 | 1.无幕墙物理性能检测报告；（ ） 2.后置埋件未进行现场拉拨力检测；（ ） 3. 石材未做的抗弯强度检验,；（ ） 4.无硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告；（ ） | 60 |  | 查： 1．材料等的复验、试验报告； 2．胶的性能检测报告和相容性、粘结性报告，胶10年质量保证书等； 3．现场检验记录（复查项目的4、5、6项的现场检验记录）。 |
| 6 | 板块加工、组装质量 1．每批、每种规格的单元板块组件出厂应有合格证和检验记录； 2．每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块应有合格证和检验记录。 | 1．单元板块的组装件出厂合格证和组装件检查记录，每发现缺一项扣3～5分；（每批、每种规格的板块组装件）；（ ） 2．隐框、半隐框玻璃板块合格证每发现缺一项扣1～3分；（每批、每种规格的玻璃板块）；（ ） 3．隐框、半隐框玻璃板块每批次的打胶记录（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录、养护记录等），每发现缺一项扣5～10分；（ ） 4．相容性试验注明需要底漆的而未实施，每发现一处扣5分（ ） |  | 20 |  | 查： 1．出厂合格证和检验记录； 2．查打胶记录（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录）。 |
| 7 | 幕墙节点及连接质量 1．幕墙各连接牢固、可靠，隐蔽工程符合图纸要求； 2．隐蔽工程记录真实、齐全，并经监理签字认可（隐蔽工程包括：预埋件或后置螺栓连接；构件与主体结构连接；立柱与横梁的连接；伸缩缝、沉降缝、抗震缝、上下和侧面封口节点；防雷节点及防火、隔烟节点、板块的固定和单元式幕墙封口等）； 3．安装质量检查记录： 1）铝合金框架构件安装质量记录；隐框(半隐)玻璃幕墙记录；点支承幕墙安装质量记录；金属、石材幕墙安装质量记录等； 2）点支承幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录； 3）幕墙质量自评表； 4）幕墙的观感检查记录。 7．现场检查 1）幕墙的外观质量符合要求； 2）面板平整；胶缝、装饰线条横平竖直； 3）面板无污染、破损；五金附件无锈蚀； 4）开启窗、门密封性好、开启灵活等； 5）工程质量无安全隐患等。 | 1．工程有无存在严重质量安全隐患（ ）； 2．隐蔽工程记录不全或记录不真实等问题，每发现缺一项扣3～8分；（ ） 3．安装质量检查记录不全或记录不真实等问题，发现一项每扣3～10分。（ ） 4．幕墙周边土封口不严实，不平整，发现一项每扣3分。（ ） 5．幕墙面板不平或破损；每发现一条（处）扣1～3分；（ ） 6．密封胶条存在不密封、胶缝老化、龟裂；每发现一条（处）扣1～2分；（ ） 7．密封胶缝存在横不平、竖不直，不平滑、密实，每发现一条（处）扣3分；（ ） 8．开启窗下沉，不灵活等故障，每发现一条（处）扣3分；（ ） 9．部分连接件、面板等松动或脱落等，每发现一条（处）扣5分；（ ） 10．连接件、驳接爪等钢件有较严重锈蚀每发现1处扣2分；（ ） 11．幕墙表面污染严重每发现1处扣2分。（ ） 12．点支承幕墙张拉杆索体系预拉力张拉记录；无记录扣10分（ ） 13．幕墙表面污染严重；中空玻璃丁基胶流泻；石材幕墙胶缝污染严重。每发现一处扣5分（ ） 14.隐框半隐框玻璃幕墙板块底部未加玻璃托，每发现一处扣5分（ ） | 工程存在严重质量安全隐患 | 50 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．隐蔽工程记录； 3．现场实物质量。 |
| 8 | 建筑幕墙节能设计与热工计算书 1．正确、合理选择设计计算参数，如气候分区、朝向、窗墙面积比、透明和非透明幕墙； 2．正确选择热工计算单元； 3．正确合理的材料热工参数取值； 4．工程所有的幕墙类型都应有计算； 5．计算项目应齐全、完整不缺项，并有明确的结论满足工程设计要求； | 1．设计参数、材料热工参数选择有误，每发现一项扣5~10分；（ ） 2．计算书不完整或缺项每发现一项扣5~10分；（ ） 3．工程所有幕墙类型图纸中有明显冷桥，有一项扣5分；（ ） 4．没有热工计算书；计算出现严重错误；计算没有明确结论或不能满足工程设计要求；每发现一项扣15~20分（ ） | 1．没有热工计算书； 2．计算出现严重错误 3．计算没有明确结论或不能满足工程设计要求 | 50 |  | 查： - 竣工图纸、热工计算 - 工程使用材料 3、工程现场 |
| 9 | 工程采取新材料、新工艺、获得专利等 | 附加分： 采取新材料( )、新工艺( )、获得专利( )，并提供证据，最多增加20分 |  | 20 |  | 查： 1．竣工图纸； 2．工程现场； 3．申报单位提供证据 |
| 10 | 总分合计 |  |  | 350+20 |  |  |
| 10 | 复查组检查综述： !.本工程复查实得分为:( )分; 2.工程有无存在否决项: (有 或 无),若存在否决项时,否决项是: |  |  |  |  |  |

注：（1）表内所列项目应根据JGJ102、JGJ133、JGJ113、JG139、CECS127、JG138、GB50210、GB50045、GB50009等相关条款查验；

（2）此表不得涂改，涂改无效；

（3）每项扣分达到本项标准分为止；

（4）检查标识：

a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题打时（ ∨ ），

发现严重问题打（ × ），存在部分存在问题打（∨ × ），本工程无此项目打基础（ o ）；

b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ o ），并做好书面记录；

工程复查专家组组长：                        组员：

日期：    年    月    日

附表四：                    2010年江苏省建筑装饰优质工程奖复查汇总表

组别：                                      公共建筑装饰类□      建筑幕墙类□    公共建筑装饰设计类□    智能化类□

| 序 号 | 工程名称 | 申报单位 | 项目经理 （设计类为主设计师） | 排序 | 评价意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

组长：                   组员：                                              年         月        日