附件5：

省装协近几年列出的必须消除的重点质量问题

2017年列出的重点问题。装饰工程：消火箱安装不规范、台下盆无有效支撑、玻璃材料选用和安装不规范。幕墙工程：玻璃开启扇无边框或无托条、铝副框与玻璃结构胶与中空玻璃结构胶不对线、石材幕墙使用斜挑件连接。

2018年列出的重点问题。装饰工程：玻化砖湿贴大面积空鼓和地面石材铺贴泛碱、水渍严重；电路布线、安装、防火隔热不规范；过顶石无可靠连接。幕墙工程：开启扇密封胶条未按规定交圈，间隙过大，影响气密、水密性能；不同金属材料接触处（除不锈钢外）未按规定设置垫片；防火封堵与结构缝隙未按规定打防火密封胶。

2019年列出的重点问题。装饰工程：沉降缝装饰面层四周未作断开处理；室内墙面石材或瓷砖干挂施工，挂件与面板直接用胶粘结；顶面装饰面层终端安装违反间距规范且排列凌乱。幕墙工程：大面积石材吊顶未用轻质材料替代，存在安全隐患；幕墙横梁与立柱交接处未有胶垫及未注胶密封；开启扇未设开启限位，开启角度过大。

2020年列出的重点问题。装饰工程：栏杆安装不牢固、栏杆高度不达标准、栏杆的玻璃安装松动且下口留空未封闭。幕墙工程： 屋面女儿墙收口未打密封胶封堵。